# Introduction

L’automatique est la science étudiant les automatismes et traitant de la substitution de mécanismes automatiques à toutes les opérations susceptibles d’être exécutées par l’homme. Cette science était anciennement dénommée cybernétique. Parmi les composantes de cette science, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la commande (automatique)  des procédés dynamiques continus.

Dans ce cadre, on distingue l’automatique linéaire ou non linéaire, continue (commande analogique) ou à temps discret (commande numérique).

Il faut savoir que la commande (ou asservissement) d’un procédé physique nécessite :

- l’identification (modèle de comportement) ou la modélisation (modèle de connaissance) de son comportement dynamique  mise en équation ;

- la synthèse d’une loi de commande  fonction de transfert et transformation de Laplace;

- l’implantation physique de cette loi de commande  correction.

# Transformation de Laplace

La modélisation d’un système physique fait intervenir un système d’équations différentielles. Sa résolution (plus ou moins difficile) permet la détermination de régimes transitoires du système dynamique. Ces régimes peuvent aussi être déterminés en utilisant le calcul opérationnel fondé sur la transformation de Laplace.

## Définition de la transformée de Laplace

Soit ft une fonction causale, alors la transformée de Laplace de fest Fp=e−ptftdt. On dit que Fp est l’image de ft dans le domaine symbolique et que ft est l’image de Fp dans le domaine temporel. On appelle transformation de Laplace l’application  L telle que Lf=F.

## Propriétés

On suppose que Fp et Gp sont les images de ft et gt, deux fonctions causales.

### Unicité

Toute fonction temporelle ft possède une image unique Fp ; et réciproquement.

### Linéarité

- L’image de 0 est 0.

- L’image de k.ft est k.Fp.

- L’image de ft+gt est Fp+Gp.

### Dérivation – Intégration

- L’image de f't, la dérivée de f est pFp−f0 avec le plus souvent, f0=0.

- L’image de fudu, la primitive de f est 1pFp.

### Facteur d’échelle

L’image de fa.test 1aFpa.

### Retard et Amortissement

- L’image de ft−τest e−τpFp.

- L’image de ewtft est Fp+w.

### Théorème des valeurs  finales et initiales

- f0=limt→0+ft=limp→+∞pFp

- limt→+∞ft=limp→0+pFp

### Convolution

L’image du produit de convolution ft∗gtest Fp×Gp.

## Transformées usuelles

| Image symbolique | ##### Image temporelle de fonctions causales |
| --- | --- |
| 1p | Échelon |
| 1 | Dirac |
| 1p2 | Rampe |
| 1p+a | e−at |
| wp2+w2 | sinwt |
| wp2−w2 | sinhwt |
| wp+a2+w2 | e−atsinwt |
| pp2+w2 | coswt |
| pp2−w2 | coshwt |
| p+ap+a2+w2 | e−atcoswt |
| n!pn+1 | tn |
| 1p1+τp | 1−e−tτ |
| 1p+a2 | te−at |

# Fonction de transfert

Système physique linéaire

Un transfert est la transmittance Hp=SpEp  d’un système linéaire générant un signal de sortie stà partir d’une entrée et.

Sachant que st=L−1HpEp, on a st=ht∗et où ht est la réponse impulsionnelle du système physique.

## Opérations sur les transferts

### Transferts en cascade

Considérons le schéma suivant :

La transmittance se calcule Hp=H1p×H2p.

–

+

Transferts en réaction

Considérons le schéma suivant :

La transmittance s’écrit Hp=H1p1+H1pH2p.

## Réprésentation de la réponse fréquentielle d’un transfert

La réponse fréquentielle traduit le comportement en régime sinusoïdale, elle est obtenue en remplaçant p par jw où w est la pulsation exprimé en rad/s . La fréquence f et la période T sont reliés à la pulsation par les relations w=2πf=2πT.

Une réponse fréquentielle peut être caractérisée par son module et par son argument : Hjw=ρwejΦw. Le gain peut être exprimé en décimalρou en décibel ρB=20logρ.

### Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode consiste en un diagramme de gain en dB et un diagramme de phase en rd ou d°. Pour les tracer, on s’aide des diagrammes asymptotiques de Bode. Ils sont définis par morceaux en étudiant localement (pour des bandes de fréquence données) le comportement asymptotique de la réponse fréquentielle.

On se ramène, autant que l’on peut, à un produit de transferts du 1er et 2ème ordre, pour lesquels on connaît bien les diagrammes asymptotiques ; et on procède par superposition pour obtenir le diagramme de Bode final.

### Plan de Nyquist – Abaque de Hall

Représentation fréquentielle de Fjω sur le lieu de Nyquist :

-1

0

Supposons queFjω désigne la FTBO d’un procédé. On a alors FTBFjω=Ajω1+Fjω. Par conséquent, le point (-1 , 0) est critique sur le lieu de Nyquist.

Par ailleurs, la distance au point critique sur le plan donne1+Fjω.

L’abaque de Hall donne les modules et arguments de Fjω1+Fjω pour un Fjω donné. On peut en déduire par la suite les modules et arguments de la FTBF en calculant Bjω, et en appliquant la relation suivante : FTBFjω=Fjω1+Fjω×B−1jω.

### Plan de Black (Nichols) – Abaque de Black

Représentation fréquentielle de Fjω sur le lieu de Black :

-180°

0 dB

Le point critique est maintenant (-180° , 0 dB).

Pour un Fjω donné, l’abaque de Black donne les modules et arguments de Fjω1+Fjω.

# Systèmes linéaires fondamentaux

## Dérivateur

## Intégrateur

## Transfert du 1er ordre

## Transfert du 2ème ordre

# Asservissement

En matière d’asservissement, la notion d’asservi consiste à rendre esclave la sortie d’un système physique des variations d’une entrée de référence appelée consigne.

Parmi les questions à se poser sur un système asservi, trois concernent particulièrement l’utilisateur :

- Est-il précis ? L’écart  entre la consigne affichée et la valeur de sortie réellement obtenue, est-il élevé ou faible, voire nul ?

- Est-il stable ? La valeur finale de la sortie n’est elle obtenue qu’après un grand nombre d’oscillations autour de l’équilibre, caractéristique d’un système trop faiblement amorti ? Un équilibre peut-il être atteint.

- Est-il rapide ? La valeur de la sortie est-elle atteinte au bout d’un temps suffisamment court pour être compatible avec les besoins de l’application ?

Comme nous le verrons par la suite, les exigences précédentes sont contradictoires et nécessiteront toujours de rechercher un compromis le meilleur : cette contradiction est nommée dilemme stabilité – précision.

Système de commande

–

+

Schéma fonctionnel envisagé

- et : entrée de référence, ou consigne ou sortie désirée

- εt : erreur ou écart

- st : sortie du procédé

- ut : entrée du procédé ou commande

- Gp : transmittance du modèle du procédé

- Cp : correcteur ou régulateur

- K1p : préfiltre, précompensateur, ou organe d’affichage

- K2p : élément de la chaîne de retour

- pet : perturbation

## Fonction de transfert d’un système asservi

### Fonction de transfert en boucle fermée ou F.T.B.F.

–

+

Un système asservi est constitué d’un chaîne directe représentée par une fonction de transfert Ap et d’une chaîne de retour représentée par une fonction de transfert Bp.

On définit la fonction de transfert en boucle fermée du système : FTBFp=Ap1+ApBp.

### Système asservi à retour unitaire

Un cas particulier important est celui ou le retour est unitaire, c’est-à-dire Bp=1. Dans ce cas, la FTBF se simplifie pour donner FTBFp=Ap1+Ap.

–

+

Fonction de transfert en boucle ouverte ou F.T.B.O.

–

+

Lorsque l’on transforme un système à retour unitaire en rompant la boucle de réaction, le système est dit en boucle ouverte.

La fonction de transfert en boucle ouverte de ce système est : FTBOp=Ap.

–

+

Considérons maintenant le schéma plus complet :

Système réduit

–

+

On peut le remplacer par un système équivalent à retour unitaire.

La fonction de transfert du système réduit vaut : FTBOp=Ap.Bp.

## Caractérisation des réponses fréquentielles en asservissement et en régulation

### Fréquence de coupure à –6 dB

### Fréquence de résonance

## Dynamique d’une commande

Elle caractérise généralement le mode oscillatoire dominant de la commande, c’est à dire le comportement d’une transmittance du second ordre proche du comportement de la commande.

### Approximation du mode dominant

On néglige la plus petite constante de temps.

## Détermination de la dynamique

La rapidité et l’amortissement d’une commande en boucle fermée peuvent être estimés à l’aide de paramètres de la boucle ouverte.

### Rapidité & Amortissement

Les marges de stabilité mesurées en boucle ouverte déterminent l’amortissement de la dynamique en boucle fermée. On peut aussi utiliser le facteur de résonance mesuré à l’aide du lieu en boucle ouverte.

En fixant des paramètres de la boucle ouverte (fréquence au gain unité, marge de phase, marge de gain) ou de la boucle fermée mesurable sur les lieux de Black et de Nyquist de la FTBO (facteur de résonance), on peut garantir des caractéristiques de la FTBF (fréquence de coupure, amortissement).

La fréquence au gain unité en boucle ouverte ωu détermine la rapidité de la commande en boucle fermée. Une fréquence ωu élevée assure une dynamique rapide de l’asservissement.

Une dynamique rapide sollicite fortement l’entrée du procédé. Une telle sollicitation n’est pas toujours possible ou souhaitable. On parlera alors de sensibilité de l’entrée ou par opposition d’immunité de l’entrée. Comme une commande rapide est malgré tout toujours recherchée, en automatique, on doit constamment gérer le compromis rapidité de la commande / sensibilité de l’entrée.

## Sensibilité de l’entrée

Définition…

# Stabilité

La notion de stabilité revêt une importance particulière en Automatique. D’un point de vue qualitatif, nous dirons qu’un système est stable si, après qu’une perturbation l’ait écarté de sa position d’équilibre, il revient spontanément à cette position. Hormis quelques systèmes pour lesquels on recherche une instabilité (systèmes explosifs par exemple), la première condition de bon fonctionnement d’un système est la stabilité.

## Conditions de stabilité

### Stabilité à partir de la FTBF

La condition nécessaire et suffisante de stabilité est que les racines de l’équation caractéristique soient à partie réelle négative.

Une condition nécessaire de la stabilité est que les coefficients du polynôme caractéristique du dénominateur de la FTBF soient tous du même signe (par convention, positif). Cette condition est généralement vérifié pour les systèmes physiques.

Remarquons :

- Un système du premier ordre est toujours stable.

- Un système du deuxième ordre est stable si tous les coefficients du dénominateur sont positifs.

### Point critique & Condition de stabilité à partir de la boucle ouverte

Considérons la fonction de transfert en boucle ferméeHp=SpEp=Ap1+ApBp. La condition d’auto-oscillation en mettant l’entrée à 0, E(p)=0, est ApBp=−1, c’est-à-dire FTBO(p)=−1.

En régime harmonique, la condition FTBO(jω)=−1, met en évidence un point particulier, de module 1 et d’argument –180°, appelé point critique.

Lorsque l’on veut contrôler un processus par une boucle d’asservissement, il est nécessaire de connaître les conditions que doit respecter le système en boucle ouverte pour que le système obtenue, une fois la boucle fermée, soit stable. On donne ces conditions :

- Un système est stable, si pour la pulsation ω−180° le module de la FTBO est < 1. L’amplitude des sinusoïdes diminue jusqu’à 0.

- Un système est astable, si pour la pulsation ω−180° le module de la FTBO est > 1. L’amplitude des sinusoïdes augmente jusqu’à saturation.

On propose ci-après différents critères algébriques ou graphiques déterminant la stabilité d’un système automatique.

### Critère de Routh

C’est un critère algébrique qui permet de déterminer si l’équation caractéristique de la FTBF comporte des pôles à partie réelle positive.

### Critère de Bode

Un système sera stable en boucle fermée si le diagramme de Bode de la FTBO fait apparaître que pour la pulsation ω−180°, la courbe de gain passe en dessous du niveau 0 dB.

### Critère de Nyquist

Un système est stable en boucle fermée si la réponse fréquentielle en boucle ouverte prise pour ω∈]−∞,+∞[entoure le point critique dans le sens trigonométrique un nombre de fois égal au nombre de pôles à partie réelle positive de la boucle ouverte.

### Critère du revers

Ce critère ne s’applique qu’aux systèmes ne possédant pas de pôle à partie réelle strictement positive en boucle ouverte. C’est un cas particulier du critère de Nyquist.

Dans le plan de Nyquist, le système est stable en boucle fermée si sa réponse fréquentielle en boucle ouverte laisse le point critique (-1 , 0) à sa gauche pour les fréquences croissantes.

Dans le plan de Black, le système est stable en boucle fermée si sa réponse fréquentielle en boucle ouverte laisse le point critique (-180° , 0 dB) à droite pour les fréquences croissantes.

## Degré de stabilité

Le degré de stabilité se chiffre par :

- le facteur de résonance en boucle fermée ;

- le facteur d’amortissement ;

- le premier dépassement réduit de la réponse indicielle ;

- les marges de stabilité (traitées dans la section suivante).

### Le facteur de résonance

Le facteur de résonance en boucle fermée (en asservissement) dans l’espace des fréquences est le rapport du gain maximum obtenu à la résonance et du gain statique, soit Q=FTBFjωRFTBFj0, avec ωR la pulsation de résonance.

Sur le diagramme de Black, la courbe de gain tangente la FTBO précisément en ωR(maximum local), on en déduit donc la valeur de Q ; de même pour w = 0. En réalité, le Q donné à partir des abaques de Black correspond au système réduit, mais on négligera ce point.

Un grand facteur de résonance entraîne un degré de stabilité petit.

### Le facteur d’amortissement

Une commande est stable si son régime libre est amorti. Le facteur d’amortissement dans l’espace des temps est le taux de décroissance des oscillations du régime libre : ζ=12πlnDiDi+1, avec Di le ième dépassement.

Un facteur d’amortissement tendant vers 0 entraîne un degré de stabilité petit. Si le facteur d’amortissement est négatif alors Di+1>Diet le système est instable.

### Le premier dépassement

Le premier dépassement de la réponse indicielle est D1=stD1−ss−s0, en %.

Un premier dépassement grand entraîne un degré de stabilité petit.

## Les marges de stabilité

Un système à la limite de la stabilité est mal amorti. Son bon fonctionnement n’est pas assuré car une faible modification de ses caractéristiques peut le rendre instable. Par conséquent, on ne va pas se contenter de réaliser un système théoriquement stable, mais on garantit la stabilité du système en prenant des marges de sécurité.

Les marges de stabilité mesurent la distance au point critique des lieux de Black, Nyquist ou Bode du transfert en boucle ouverte.

### Marge de phase

La marge de phase est Φm=180°+argFjωu avec ωula fréquence au gain unité en boucle ouverte, c’est-à-dire telle Fjωu=1 ou FjωudB=0.

Sur le plan de Black, on mesure la distance horizontale au point critique :

-180°

0 dB

-1

0

Sur le plan de Nyquist :

Sur le plan de Bode :

-180°

Une marge de phase petite entraîne un degré de stabilité petit. On utilise couramment une marge de phase de 45° qui garantit un fonctionnement correct de la plupart des systèmes.

### Marge de gain

###### La marge de gain est Gm=1Fjω−180° ou GmdB=−Fjω−180°dB avec ω−180°telle que Arg Fjω−180°=−180°.

Sur le plan de Black, on mesure la distance verticale au point critique :

-180°

0 dB

Sur le plan de Nyquist :

-1

0

Sur le plan de Bode :

-180°

Une petite marge de gain entraîne un degré de stabilité petit. Une valeur de marge de gain utilisée habituellement est 12 dB.

## Degré de stabilité optimal

Le bon degré de stabilité est le degré de stabilité spécifié par le cahier des charges. L’amortissement et le premier dépassement réduit de la réponse indicielle étant généralement spécifiés entre 0,4 et 0,7, et 0% et 30%. Il est généralement souhaitable de garantir un facteur de résonance de l’ordre de 0,5 dB à 3 dB.

Par exemple, D1 = 25% correspond sensiblement à Q = 2,3, ou Φm=45° et Gm = 10 dB.

# Dilemme stabilité / précision

## Précision

Considérons le système asservi de la figure ci-dessous.

–

+

Nous souhaitons que la sortie st évolue en fonction du temps conformément à la consigne et. Afin d’évaluer la précision du système, nous définissons comme erreurεt à un instant donné εt=et−rt.

Après transformation de Laplace, on établit que εp=Ep−Rp=Ep1+ApBp.

### Erreur en régime permanent

Nous nous intéressons ici à l’erreur en régime permanent, c’est-à-dire à εt→∞.

En appliquant le théorème de la valeur finale, on obtient : limt→∞εt=limp→0pεp=limp→0pEp1+FTBOp.

Au voisinage de zéro, FTBOp est équivalent à Cpα. Dans cette expression C désigne le gain et  désigne la classe du système en boucle ouverte.

Ainsi ε=limp→0pEp1+Cpα, donc pour que l’erreur en régime permanent soit  faible, il faut que les constantes C et   soient grandes. Or ces conditions  s’opposent  à la condition de stabilité du système (marge de phase plus petite). Par conséquent, les condition de stabilité et de précisions sont contradictoires ; c’est le dilemme stabilité / précision.

L’erreur indicielle ou erreur statique ou erreur de position est obtenue lorsque l’entrée du système est un échelon unitaire. L’erreur de traînage est obtenue lorsque l’entrée est une rampe.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes erreurs en fonction de la classe du système.

|  | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 et plus |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur de position | 11+C | 0 | 0 |
| Erreur de traînage | ∞ | 1C | 0 |

## Amélioration du compromis degré de stabilité / précision

L’objectif est d’augmenter le gain statique du transfert en boucle ouverte sans pour autant diminuer le degré de stabilité.

### Solution 1

Une première solution consiste à améliorer le gain de la FTBO en basse fréquence sans aucune action sur la réponse fréquentielle en moyenne et haute fréquences.

-180°

0 dB

BF

HF

Un meilleur gain en basse fréquence entraîne une meilleur précision. Par contre, ωu et la marge de phase ne sont pas modifiées, donc le degré de stabilité est inchangé. Cette solution va être satisfaisante si le degré de stabilité et la rapidité étaient déjà satisfaisantes.

### Solution 2

On propose une seconde méthode, consistant à augmenter le gain de la FTBO sur l’ensemble des fréquences, puis à modifier la FTBO en moyenne et haute fréquences pour améliorer le degré de stabilité.

L’augmentation proportionnelle sur l’ensemble des fréquence améliore en particulier le gain en basse fréquence, donc augmente la précision. De plus, elle augmente la fréquence au gain unitéωu, ce qui a pour effet de rendre l’asservissement plus rapide. Cependant, la marge de phase diminue. Sans toucher aux basses fréquences, on déforme la réponse fréquentielle au voisinage de la nouvelle fréquence au gain unité, pour améliorer le degré de stabilité.

Il est souvent intéressant de combiner ces deux méthodes : la première pour la précision, et la seconde pour la rapidité et le degré de stabilité.

# La correction en cascade

## Schéma de correction

Le correcteur C(p) est calculé de façon à satisfaire les objectifs de la boucle de commande, c’est-à-dire :

- rendre indépendante les variations de la sortie s(t) vis-à-vis des perturbations ou bruit de mesure (dans les bandes de fréquence ou c’est possible)  précision ;

- avec une bonne stabilité et un bon degré de stabilité  rapidité et degré de stabilité ;

- même si le modèle réel du système à commander est légèrement différent du modèle nominal G(p)  robustesse (capacité du système approché de la réalité à fonctionner avec son modèle idéal en dépit des perturbations réelles) ;

- avec une sensibilité de l’entrée raisonnable  sensibilité de l’entrée.

Dans un premier temps, nous allons considérer que le régulateur C(p) est de type proportionnel afin de conduire à une certaine rapidité de la boucle. Nous allons alors complexifier C(p) afin d’améliorer la précision et le degré de stabilité.

## Amélioration de la précision : le filtre à action intégrale

Ce filtre doit assurer une précision parfaite tout en étant transparent au voisinage de ωu, la fréquence au gain unité en boucle ouverte. Il est bien sûr inutile si le gain du régulateur est suffisant pour assurer la précision demandée.

L’action intégrale a pour effet d’augmenter la classe de la FTBO, ce qui en général doit suffire à assurer une précision parfaite  ; on s’attache également à augmenter le gain de la boucle ouverte et la rapidité du correcteur en diminuant sa constante de temps.

### Définition

On donne la transmittance d’un filtre à action intégrale : CIp=1+τIpτIp avec τI la constante de temps d’intégration. En posant τI=1ωI, on donne la réponse en fréquence : CIjω=1+jωωIjωωI, d’où le gain s’écrit  CIjω=1+ωωI2ωωI et l’argument argCIjω=arctanωωI−π2.

On donne le diagramme maintenant le diagramme de Bode du filtre à action intégrale.

-20 dB/dec

### Placement en fréquence

L’objectif est de prendre ωI<ωu le plus grand possible afin d’augmenter le gain en boucle ouverte sur la plus grande bande de fréquence possible. Ce faisant, on choisit τI le plus petit possible, et on augmente la rapidité.

Si ωI est choisi trop grand ou trop proche devant ωu,  alors CIp n’est plus transparent, notamment vis-à-vis du degré de stabilité (la marge de phase diminue).

On donne quelques données relatives à la transparence :

| Choix de ωI | Gain de CIjωu | Argument de CIjωu | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| ωu10 | 1,005 0 dB | -5,7° | Acceptable |
| ωu | 2≈3 dB | -45° | Inacceptable, si la marge de phase n’était pas très grande ! |

## Amélioration du degré de stabilité : le filtre à action dérivée (avance de phase)

Ce filtre doit assurer un bon degré de stabilité en étant transparent aux basses fréquences. Dans ce but, on réalise une avance de phaseΦau voisinage ωu, afin de garantir une marge de phase suffisante.

### Définition

On donne la transmittance d’un filtre à action dérivée : CDp=1+pω11+pω2 avec ω1<ω2. On donne la réponse en fréquence : CDjω=1+jωω11+jωω2, d’où le gain s’écrit  CDjω=1+ωω121+ωω22 et l’argument argCIjω=arctanωω1−arctanωω2.

ω1 et ω2 permettent de tronquer fréquentiellement l’action de ce filtre afin qu’il soit transparent aux basses fréquences et qu’il n’accroissent pas exagérément la sensibilité de l’entrée.

On donne le diagramme maintenant le diagramme de Bode du filtre à action intégrale.

0

0 dB

En basse fréquence, ω<<ω1, le filtre est totalement transparent. En haute fréquence ω>>ω2, le filtre est un gain de α2=ω2ω1. Si ω2>>ω1, alors en ω1<<ω<<ω2, le filtre a un action dérivée jωω1 avec un déphasage caractéristique de 90°.

### Placement en fréquence

L’avance de phase maximaleΦ est réalisée à la fréquence centrale ω1ω2. Ainsi, pour augmenter la marge de phase, on choisira ω1 et ω2 tels que ωu=ω1ω2. Par conséquent, Φ=argCDjωu. On peut relier les fréquences au gain α du filtre pris enωu, en écrivant ω1=ωuα et ω2=α.ωu.

Si l’on désire une valeur donnée d’avance de phase Φau voisinage ωu, on choisit α tel que α=tanΦ+π22. On peut aussi utiliser la relation α2=1+sinΦ1−sinΦ pour calculerα ; α2 désigne le gain du filtre en haute fréquence.

Remarques :

- Il faut prendre en compte le gain du filtre à action dérivée enωu, lors de la détermination de C0 qui fixeωu.

- L’introduction du filtre à action dérivée modifie aussi la valeur maximale de la fonction sensibilité de l’entrée en l’augmentant d’un facteur α2. Ainsi, plus l’avance de phase nécessaire sera grande, plus l’immunité de l’entrée sera détériorée.

## Synthèse d’un régulateur de type P.I.D.

Considérons un correcteur Cp de type P.I.D., comportant un action proportionnelle, une action intégrale, et une action dérivée ; c’est-à-dire Cp=C0.CIp.CDp.

### Placement de l’action intégrale

L’action intégrale, qui doit garantir la précision, est de la forme CIp=1+τIpτIp. Il s’agit de déterminer ωI=1τI de façon à ce que l’action intégrale CIpsoit efficace (τI le plus petit possible) sans toutefois trop diminuer la phase de la boucle ouverte au voisinage de la fréquence ωuqui sera la fréquence au gain unité en boucle ouverte. Suivant les cas, on prend 2<ωuωI<10.

### Placement de l’action dérivée

L’action dérivée, qui doit garantir la stabilité, est de la forme CDp=1+pω11+pω2. Il s’agit de déterminer ω1 et ω2 afin que l’action dérivée CDp apporte la marge de phase voulue Φm en ωu. La marge de phase est définie par Φm=argFTBOjωu+180°=argCIjωu+argCDjωu+argGjωu+180° .  En posant Φ l’avance de phase du filtre à action dérivée, on a Φ=Φm−180°−argCIjωu−argGjωu  ou encore α=tanΦm−90°−argCIjωu−argGjωu2. On en déduit immédiatement ω1=ωuα et  ω2=α.ωu.

### Détermination de C0

C0 est le dernier paramètre à déterminer. Il doit assurer un gain unité à la fréquence ωu, c’est-à-dire FTBOjωu=1 ou encore C0=1CIjωu.CDjωu.Gjωu. On rappelle que CDjωu=α.

### Placement de l’action filtrage

La sensibilité de l’entrée s’exprime en hautes fréquences pour le PID Se∞=limω→∞Cjω=C0α2. Il est possible de diminuer cette valeur en incluant un filtre passe-bas au régulateur : CF=11+τFp. Il s’agit alors de déterminer ωF=1τF de façon à ce que l’action de filtrage soit efficace sans toutefois trop diminuer la phase de la boucle ouverte au voisinage de ce qui sera ωu. Suivant les cas, on prend 2<ωFωu<10, pour garantir la transparence.

Lors de la synthèse d’un PIDF, on détermine tout d’abord l’action F et I, puis on place l’action D (choix de α) et finalement on ajuste l’action P. Le correcteur ainsi construit vérifiera Se∞=0, cependant on a toujours Semax≈C0α2.

# Commande numérique & Synthèse fréquentielle d’un correcteur numérique

## Introduction

La commande numérique présente deux avantages :

- plus de souplesse par rapport aux solutions analogiques ;

- pas de limitation physique dans le choix des valeurs des paramètres du filtre numérique, qui est implanté sous forme d’équation récurrente.

Toutefois, deux problèmes sont à considérer :

- le choix de la période d’échantillonnage ;

- la méthodologie d’analyse et de synthèse d’un correcteur numérique.

### Schéma de principe d’une commande numérique

Soit un procédé G(p) commandé par un calculateur.

Régulateur

–

+

CNA

Te

CAN

Te

Procédé

Calculateur

### Modélisation du CAN et du CNA

Modélisation du CAN : Le rôle du CAN est d’échantillonner le signal de mesure s(t) pour définir le signal de mesure discrétisé s[nt]. Son modèle est donc un échantillonneur de période Te :

Te

Modélisation du CNA : Pour reconstituer un signal continu, à partir d’un signal échantillonné, il faut faire une interpolation entre deux instants d’échantillonnage. La méthode la plus simple consiste à bloquer le signal entre deux instants d’échantillonnage nTe et (n+1)Te à la valeur du signal à l’instant nTe. L’élément physique permettant de réaliser cette opération est un bloqueur d’ordre zéro dont la fonction de transfert s’écrit B0p=1−e−Tepp.

En remplaçant le CAN et le CNA par leur modèle respectif, à savoir un échantillonneur de période d’échantillonnage Te et un échantillonneur de même période suivi d’un bloqueur d’ordre zéro B0p, le schéma de principe peut se donner sous la forme d’un schéma d’étude conformément à la figure suivante.

–

+

Te

Te

## Synthèse fréquentielle d’un correcteur numérique

### Transformation en 

La première approche pour synthétiser un correcteur numérique consiste à utiliser une méthode d’approximation d’un correcteur continu Cp par un correcteur discret Cz−1.

Considérons un système continu de fonction de transfert ypup=p, fonction de transfert d’un dérivateur pur, d’équation différentiel dans le domaine temporel : yt=ddtut. En appliquant la méthode aux différences finies, on peut encore écrire yt sous la forme yt=limTe→0ut−ut−TeTe. Lorsque Te est une période d’échantillonnage constante et suffisamment petite, on peut approximer cette expression par l’équation récurente suivante : ynTe=unTe−un−1TeTe. En prenant la transformée en Z de cette expression, nous obtenons la transmittance en Z suivante Δz=yzuz=1−z−1Te. Cette approximation s’appelle la transformation en .

Ainsi pour approximer un correcteur continu Cp par un correcteur discret, il suffit de remplacer la variable p dans Cp par Δz=1−z−1Te, soit : CΔz−1=C1−z−1Te.

En résumé, on présente la méthodologie de synthèse d’un correcteur numérique par utilisation de la transformation en .

On connaît la transmittance du procédé en boucle ouverte G(p)

Calcul du correcteur continu C(p)

Approximation de C(p) par le correcteur discret  
 en remplaçant p par

Implantation sur calculateur de l’équation récurrente associée à

Les approximations précédentes posent deux types de problèmes :

- le correcteur CΔz−1 n’est qu’une approximation  du correcteur C(p) ;

- le système à commander, vu du calculateur, n’est pas le système continu G(p), mais le système discret de transmittance G0z=ZB0p.Gp.

Pour employer cette méthode, il faut donc échantillonner le système suffisamment rapidement pour que les réponses fréquentielles de CΔejωTe et Cjω, de G0ejωTe et Gjω, soient à peu près semblables dans le domaine fréquentiel de travail.

### Transformation en W (ou bilinéaire)

La transformation en W permet de résoudre ces inconvénients ; elle permet de calculer un correcteur discret CWz−1 à partir de la connaissance de la transmittance discrète G0z=ZB0p.Gp du procédé échantillonné à commander, avec les mêmes outils qu’en continu.

La transformation en W est donnée par les relations suivantes : z=1+w1−w, ou encore w=1−z−11+z−1 avec w=jv, et v=tanTe2ω=tanπωωe la pseudo-pulsation sans unité. On rappelle que z=ejωTe.

### Transformation de Tustin

De la même façon, la transformation de Tustin s’exprime de la façon suivante : z=1+Te2w'1−Te2w', ou encore w'=2Te1−z−11+z−1, avec w'=jv', et v'=2TetanTe2ω=ωeπtanπωωe la véritable pulsation en rad/s.

### Méthodologie de synthèse

La méthodologie de synthèse d’un correcteur numérique par utilisation de la transformation en W ou de Tustin est présentée par l’organigramme suivant.

On connaît la transmittance du procédé en boucle ouverte G(p) et on en déduit 
 avec

On calcule la transmittance discrète de la boucle ouverte

Calcul du correcteur 
 en appliquant les mêmes méthodes qu’en continu, notamment le PID

Transformation en Z

On en déduit 
 en remplaçant z par 
pour la transformation en W  ou par 
 pour Tustin

Transformation en W ou de Tustin

On en déduit 
 en remplaçant w par 
pour W  ou par 
 pour Tustin

Transformation inverse en W ou de Tustin

Implantation sur calculateur de l’équation récurrente

En écrivant 
 sous la forme 
, on en déduit l’équation récurrente :

Transformation inverse en Z

### Étude de la stabilité

Le passage du domaine discret au domaine pseudo-continu par l’utilisation de la transformation bilinéaire ou de Tustin permet l’étude de la stabilité. Connaissant la transmittance en boucle ouverte dans le domaine pseudo-continu G0w, l’étude de la stabilité s’effectue dans ce domaine, en appliquant les critères habituels.

### Comparaison entre les transformations bilinéaire et de Tustin

Le schéma ci-joint présente la correspondance entre les échelles en ω, v, v'. Il existe deux pulsations de repère :

- ω=ωe2, pulsation qui indique la limite de validité de l’échantillonnage, et qui correspond à v=∞ et v'=∞ ;

(rad/s)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

(rad/s)

1,56

ω=ωe4, pulsation limite au delà de laquelle il n’y a plus proportionnalité entre les trois échelles et qui correspond à v=1et v'=ωeπ.

L’intérêt de la transformation de Tustin réside dans l’égalité directe entre les pseudo-pulsations v'et les pulsations ω pour les faibles valeurs. L’inconvénient est que les points de repère sont dépendants de la période d’échantillonnage.

Pour la transformée en W, l’avantage est l’inconvénient sont inversés. L’intérêt réside dans la normalisation du point de repère indiquant la limite de validité de l’échantillonnage v=1 ; il est indépendant de la période d’échantillonnage, ce qui permet de se repérer facilement pour la synthèse. L’inconvénient est le facteur d’échelle entre les v et lesω.

### Choix de la période d’échantillonnage

L’échantillonnage ne doit pas changer les caractéristiques du procédé. Pour cela, il faut que toutes les fréquences de travail soient correctement échantillonnées.

Pour la transformation en Δ, la période d’échantillonnage Te doit vérifier la contrainte suivante : 100fc≤fe≤1000fc ou 100fu≤fe≤1000fu avec fc la fréquence de coupure et fu la fréquence au gain unité du procédé G(p).

Pour la transformation de Tustin et en W, cette méthode est plus générale et il n’y a pas de contrainte pour le choix de la période d’échantillonnage, mais sont plus compliqués à mettre en œuvre ; aussi dès que l’on pourra le faire on choisira d’appliquer la transformation en .

Nulle sur ]−∞ , 0[

Il suffit de changer le signe des coefficients du numérateur.

la FTBO prise pourωnégatif est symétrique par rapport à l’axe des réels de la FTBO prise pourωpositif.

et=0