# Traitement du signal

Dans l’exposé suivant, w et f désigneront des fréquences.

## Signaux déterministes discrets

### échantillonnage

Soit Te la période d’échantillonnage.

#### Spectre

Soit s un signal, échantillonné à la période Te. On identifie la suite snTe à la distribution n∈ZsnTeδnTe. Le spectre su signal échantillonné est la transformée de Fourier Fn∈ZsnTeδnTew. Quand la somme est finie, on peut le simplifier en nsnTee−2iπwnTe (périodique de période Te).

Par la suite on utilisera de notations normalisées et on notera sn=snTe, …

#### Lien entre le spectre de s et de s échantillonné

Le spectre du signal échantillonné est la somme des translatés du spectre de s par les quantités nwe.

#### Théorème d’échantillonnage

Soit s tel que S=Fs existe et tel que le support de Fs⊂−w0,w0. Supposons que we=1Te>2w0 (règle de Shanon). Alors on a st=nsnTesinCπtwe−n. Si on respecte la règle de Shanon, on remarque qu’il y a autant d’information dans le signal que dans signal échantillonné !

#### Dessin du spectre

On respecte la règle de Shanon. Le spectre est périodique.

module

fréquence

Le spectre du Dirac δw est un segment de hauteur conventionnelle placé à la fréquence w.

#### Théorème : pertes d’informations

s et Fs ne peuvent être tous deux à support borné. En pratique s est à support borné, donc Fs ne peut jamais l’être. Par conséquent, on ne peut pas respecter la condition « support de Fs⊂−w0,w0 ». On va donc faire une approximation, et il va y avoir des pertes d’informations.

#### Unités normalisées

1 unité normalisée en temps = Te secondes

1 unité normalisée en fréquence = we Hz

module

fréquence

La règle de Shanon s’écrit 1>2w0. En unité  normalisé, snTe est noté sn. Cette dernière notation va nous permettre de travailler plus aisément dans l’espace des suites.

#### Énergie et puissance d’un signal

Pour un signal s, on définit son énergie dans le domaine continue par Es=st2dt et dans le domaine discret par nsn2. La puissance moyenne est définie dans le domaine continu par limT→∞12Tst2dt et dans le domaine discret par limN→∞12N+1n=−NNsn2.

### Transformé en z

#### Définition

L’écriture formelle de la transformée en z d’une suite xn est n=−∞+∞xnz−n. Au sens rigoureux, il faut considérer deux séries entières : pour n≤0, on considère S1=m=0+∞x−mzm de rayon de convergence R1 et pour n>0, on considère S2=n=1+∞xntn avec t=1z, de rayon de convergence R2. On précisera toujours le domaine de convergence de la transformée en z :z,1R2<z∩z,z<R1.

#### Exemple fondamental

- Soient a > 0, xn=an si n≥0. La transformée en z s’écrit n=0+∞anz−n=zz−a, convergente pour z>a.

- Soient b > 0, xn=0 si n≥0. La transformée en z s’écrit n<0−bnz−n=zz−b, convergente pour z<b.

- Soient a > 0 , b > 0, xn=an si n≥0. La transformée en z s’écrit zz−a+zz−b, convergente pour la couronne b>z>a.

#### Inversion de la transformée en z pour un fraction rationnelle

#### Formule du retard

#### Formule de la modulation

#### Formule pour le produit de convolution

#### Formule du produit

#### Théorème de Wiener – Kinchine

Soit un signal x. Si le domaine de convergence de Xzcontient le cercle unité, (z=1, donc ∀w∈R on peut poser z=e2iπw) alors on retrouve Xw=Xze2iπw=nxne−2iπwn , le spectre de x.

- La densité spectrale d’énergie est Xw2.

- L’énergie du signal comprise entre les fréquences w1 et w2 est Xw2dw.

- L’énergie du signal est Xw2dw=nxn2. Le signal est d’énergie finie si la série est convergente.

- L’autocorrélation temporelle d’énergie est γk=nxnxn+k (réelle et paire).

Le théorème démontre que le spectre de   est aussi la densité spectrale d’énergie de x : Γw=Xw2.

#### Effet de la limitation en temps de l’observation

On observe le signal au travers une fenêtre d’analyse rectangulaire (porte continue) de largeur N. Nous allons voir quels sont les effets sur le spectre. Le spectre du Dirac est modifié en un lobe principale, plus des lobes parasites. La largeur du lobe principale 2N est inversement proportionnel à la taille de la fenêtre d’analyse. Ainsi plus N est grand, plus le lobe principal est fin, mais le lobe secondaire ne diminue pas de hauteur (parasite). Afin de distinguer 2 lobes susceptibles de se chevaucher, on devra prendre en compte la condition Δw>2N. Une solution consiste à augmenter N, mais ce n’est pas aussi simple… Pour éliminer les lobes secondaires, on peut utiliser de nouveaux modèles de fenêtre : fenêtre d’apodisation, fenêtre de Hamming.

### Filtres

#### Généralités

Représentation générale d’un filtre :

Filtre

- y=h∗x, ou encore yn=khkxn−k

- Yz=Hz.Xz, avec Hz la fonction de transfert du filtre

- formule des spectres : Yw=Hw.Xw

- formule des densités spectrales d’énergie : Yw2=Hw2.Xw2, avec Hw2 le gain

#### Filtres LIT

Les filtres LIT sont linéaires, invariants par translation, continues dans le sens où si la suite des signaux d’entrée ressemble à (xn) alors la suite des signaux de sortie ressemblera à (yn).

Soit h la réponse impulsionnelle du filtre. On a effectivementy=h∗x.

#### Filtres RIF

Les filtres RIF sont dits à réponse impulsionnelle finie. h est RIF si hkk∈Z possède un nombre fini de coefficients non nuls.

#### Filtres RII

Les filtres RII, dits à réponse impulsionnelle infinie, ne s’applique que sur les suites bornées.

#### Filtre causal

La sortie à l’instant t ne dépend que de ce qui est arrivé avant t. Autrement dit, yn ne dépend que des xk pour k≤n, ce qui implique :∀m<0,hm=0.

#### Stabilité

Un filtre est stable si, pour toute suite bornée en entrée, il fournit une suite bornée en sortie ; c’est-à-dire si et seulement si nhn<∞.

Soit h un filtre causal tel que Hzz=PzQz. Alors h est stable si et seulement si les zéros de Q sont de modules < 1.

#### Filtres à phase linéaire

Soit h un filtre RIF.  Il est dit à phase linéaire si Hw=Rweiϕw avec ϕw=2πwτ+w0. τreprésente le temps de passage dans le filtre.

#### Génération de filtres

On souhaite construire un filtre qui épouse un gabarit donné (exemple du filtre passe-bas qui présente une bande passante et deux bandes affaiblies symétriques). Un première méthode consiste à vouloir utiliser le développement de Fourier. Cette méthode produit une série infinie de coefficient, or on a intérêt à avoir le moins de coefficients possibles ! Une autre méthode consiste à appliquer les moindres carrés. Cependant, cette méthode n’offre aucune garantie théorique pour le respect du gabarit. Une autre méthode encore consiste à employer l’algorithme de Rémès (le gabarit doit être une fonction continue, obtention d’un polynôme de degrés r avec r+2 le nombre de points).

#### Approximation d’un filtre RII par un filtre RIF

Étant donné un filtre RII, on souhaite approximer ce filtre par un filtre RIF causal d’ordre N : h0⋯hN−1. On se donne M équations de la forme yn=k=0N−1hkxn−k avec M>>N, et on résout le système ainsi obtenu par la méthode des équations normales.

### Filtres RII récursifs

#### Cellule élémentaire du 1er ordre

La cellule élémentaire du 1er ordre possède un équation de la forme yn=a1yn−1+b0xn+b1xn−1. Ce qui s’écrit encore a∗y=b∗x, avec a=0…0,1,−a1,0…0 et b=0…0,b0,b1,0…0. L’équation en z s’écrit AzYz=BzXz, avec Azz=1−a1z−1 et Bzz=b0−b1z−1. Le domaine de convergence est z>a1. Par conséquent, ce filtre est stable si a1<1.

Si b0=1 et b1=0, la cellule est dite purement récursive. Comme Yzz=1AzzXzz, on identifie Hzz=11−a1z−1. On se retrouve dans le cas de la série géométrique déjà traitée en exemple hn=a1n.

#### Cellule élémentaire du 2ème ordre

La cellule élémentaire du 2ème ordre est de la forme yn=a1yn−1+a2yn−2+b0xn+b1xn−1+b2xn−2. Ce qui s’écrit encore a∗y=b∗x, avec a=0…0,1,−a1,−a2,0…0 et b=0…0,b0,b1,b2,0…0. L’équation en z s’écrit AzYz=BzXz, avec Azz=1−a1z−1−a2z−2 et Bzz=b0−b1z−1+b2z−2.

Si b0=1, b1=0 et b2=0, la cellule est dite purement récursive. Comme Yzz=1AzzXzz, on identifie Hzz=11−a1z−1−a2z−2. Dans le cas où Azz−1 admet 2 racines réelles r1 et r2, on peut écrire le transfert sous la forme d'un produit de deux cellules du 1er ordre Hzz=11−r1z−1.11−r2z−1. On obtient alors h=h1∗h2. Le filtre est stable si r1<1 et r2<1.

#### Cas général d’un filtre récursif

Cas généralisé de l'étude précédente. Le filtre se décompose en une cascade de cellules élémentaires du 1er ordre et du 2ème ordre.

#### Divers mode de représentation

- z=e2iπw

- z=1+s1−s, avec s∈C1

- s=z−1z+1, avec z∈C−1

- s=itanπw

- s'=si (rotation de -90° par rapport à s)

Le filtre est stable si les racines en z du dénominateur sont à l'intérieur du disque unité, ou si les racines en s sont à gauche.

intérieur

z

s

extérieur

gauche

droite

#### Filtre récursif passe-bas de Butterworth

Ce filtre est défini par la relation Bs'2=11+s'α2n. à la suite de savant calcul, on détermine, dans le cas n impair, que la fonction de transfert est de la forme une cellule récursive du 1er ordre est une cascade de cellule récursive du 2ème ordre…

#### Intérêts et inconvénients des filtres récursifs

De manière générale, les filtres récursifs nécessitent moins de calculs par rapport aux filtres RIF. Mais du fait même de la récursivité, les erreurs d'arrondi et de quantification (bruits) sont amplifiées. Par conséquent, un filtre récursif s'avère moins stable.

## Signaux aléatoires discrets

Les signaux aléatoires sont tels qu'il semble approprié d'introduire des notions statistiques pour les décrire. Le plus souvent, ces signaux ne sont pas modélisables par des fonctions classiques.

### Processus aléatoires stationnaires

Un processus aléatoire est un application qui à un entier associe une variable aléatoire n→Xn . Un signal aléatoire est une application qui à un entier associe la valeur du signal n→xn. Par exemple le choix de la phase initiale ξ est impossible à connaître : Xn=sin2πw0n+ξ, avec ξ une variable aléatoire qui suit la loi uniforme ou loi du hasard sur 0,1.

#### Processus aléatoire stationnaire

Un processus aléatoire stationnaire est tel que :

- ∀n,EXn=m, la moyenne statistique (indépendant de n)

- ∀n,EXxXn+k=Γk, l'autocorrélation statistique (indépendant de n)

#### Propriétés de l'autocorrélation

- parité : Γ−k=Γk

- ∀k,Γk≤Γ0

#### Processus ergodique

Un processus ergodique (phase fixée) est tel que :

- limN→∞12N+1n=−NNXn=m

- limN→∞12N+1n=−NNXnXn+k=Γk

Pour démontrer qu'un processus est ergodique, on utilise la convergence en probabilité, la loi des grands nombres.

#### Théorème de Wiener - Kinchine

Considérons un processus aléatoire Xn (ξ fixé). On définit le processus Yn=Xn pour −N≤n≤N.

- La densité spectrale d'énergie comprise entre -N et N est DSE=FY2.

- La densité spectrale de puissance comprise entre -N et N est FY22N+1.

- La densité spectrale de puissance est DSP=limN→∞E12N+1FY2.

Le théorème démontre que le spectre de   est aussi la densité spectrale de puissance : FΓ=DSP.

#### Bruit blanc

Un bruit blanc est tel que les Bn soient indépendants, et suivent la même loi centrée.

Considérons un bruit blanc gaussien :Bn suit N0,σ. On démontre que c'est un processus aléatoire, stationnaire, ergodique :

- m=0

- Γk=0 si k≠0

- DSPw=σ2

### Analyse temps – fréquence

Transformée de Fourier à fenêtre glissante, périodogramme, méthode pseudo Wigner - Ville lissée…

### Couple aléatoire stationnaire, intercorrélation

#### Couple aléatoire (X,Y)

Un couple (X,Y) est stationnaire si :

- X et Y sont stationnaires ;

- l'intercorrélation ΓXYk=EXnYn+k est indépendant de n.

Notons les quelques propriétés de l'intercorrélation : ΓXXk est l'autocorrélation., ΓXYk2≤ΓX0ΓY0.

Un couple (X,Y) est ergodique si :

- X et Y sont ergodiques ;

- limN→∞12N+1n=−NNXnYn+k=ΓXYk.

#### Intercorrélateur

Considérons un couple (X,Y) ergodique.

intercorrélateur

xn

yn

X

Y

Formule : ΓXYn0k≃1N+1.n=n0−N−kn0−kXnYn+k.

En théorie, l'intercorrélation est indépendante de l'instant n0, mais en pratique, on la recalcule à chaque instant.

Soit Y le translaté de X, c'est-à-dire Yn=Xn−Δ. On suppose X stationnaire. Alors Y est stationnaire. On démontre que ΓXYk=ΓXk−Δ, qui atteint son maximum pour k=Δ car ΓXk≤ΓX0. En définitive,  le couple (X,Y) est stationnaire. On démontre encore qu'il est ergodique.

L'intercorrélateur permet en outre d'estimer l'autocorrélation ΓXX en prenant Y=X

En appliquant un tel couple à l'entrée d'un intercorrélateur, celui-ci va permettre de déterminer Δ, la translation entre les deux signaux. Cela va permettre par exemple de mesurer une vitesse de défilement ou encore de localiser une source de bruit…

## Filtrage des signaux aléatoires discrets

### Généralités

Soient h un filtre LIT stable, X le processus d'entrée, Y le processus de sortie. On a Y=h∗X, y=h∗x.

#### Propriétés

- Si X est stationnaire alors Y est stationnaire.

- formule des autocorrélations : ΓY=Γh∗ΓX, avec ΓX,ΓYles autocorrélations statistiques et Γh l'autocorrélation temporelle.

- Γh1≤h12

#### Fourier et Wiener - Kinchine

DSPY=Hw2DSPX, avec Hw2 le gain du filtre, et Hw=HZe2iπw.

### Filtre optimal adapté à la détection d'un signal de forme connue

Soit s un signal de forme connue noyé dans un bruit blanc : x = s + b. Soit d le délai de détection. On pose y = s2 + b2 tel que s2=h∗s et b2=h∗b. On cherche h qui rend maximum le rapport de la puissance du signal sur le bruit :e=s2d2DSPb2wdw. Or d'après le théorème de Wiener - Kinchine, on a DSPY=Hw2DSPX d'où DSPb2wdw=σ2h2. s2=h∗s=h,s avec sk=sd−k, d'où s2d≤h.s… h est maximum pour hk=sd−k : cars2d=s2et e=s2σ2. Remarquons que, si d<N,le filtre n'est pas causal.

### Filtre de Wiener

#### Estimation linéaire (par minimisation d'une distance)

Considérons un processus A et un échantillon X0…XN (observation). Le résultat d'une expérience fournit les valeurs x0…xN. Soit A un estimateur linéaire, A=j=0NαjXj avec αj des inconnues telles que A rend minimum EA−A2. Remarquons que dans l'espace vectorielle des variables aléatoire le produit scalaire est X,Y=EXY. Par conséquent, il s'agit de minimiser la distance A−A. Par des considérations géométriques, on établit que ∀i=0…N,A−A,Xi=0, c'est-à-dire j=0NαjXj,Xi=A,Xi.

#### Filtre de Wiener

Soit N fixé. Considérons Ak le processus à l'instant k et l'échantillon suivant Xk…Xk−N (observation, processus au N instants précédent). On suppose que A,X est un couple stationnaire. On démontre que les αj sont indépendants de k. On obtient les équations : ∀i=0…N,j=0NαjXk−j,Xk−i=Ak,Xk−i avec Xk−j,Xk−i=ΓXj−i (paire) et  avec Ak,Xk−i=ΓAXi (paire). Ce qui s'exprime encore sous forme matricielleEXjXi×αj=EAXi. La matrice du système est symétrique définie positive, par conséquent elle est inversible et on va pouvoir calculer les αj et déterminerAk=j=0NαjXk−j.

Le filtre de Wiener est défini par hi=αi,∀i=0…N. Ce filtre est RIF, causal (car lesαj ne dépendent pas de k).

#### Filtre prédicteur de Wiener

Soit X un processus stationnaire. On cherche à prédire la valeur suivante, par conséquent on va poser Ak=Xk+1. On a ΓAXi=ΓX1+i.

Dans le cas où X = B (bruit blanc), tous les αisont nuls ! C'est normal, car les valeurs précédentes n'ont pas d'influence sur la valeur prédite, donc le plus prévisible est l'espérance du bruit soit 0.

#### Débruiteur

Soit X le signal observé, tel que X=A+B. Estimer A (stationnaire) revient à supprimer le bruit B. On suppose que le signal et le bruit sont indépendants. On a ΓAXi=ΓAi et ΓXk=ΓAk+ΓBk (donc X est stationnaire).

toujours symétrique